RISC-V32I Single-Cycle CPU

Main Decoder truth table

| Instr | Opcode | RegWrite | ImmSrc | ALUSrc | MemWrite | ResultSrc | Branch | ALUOP | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load | 0000011 | 1 | 00 | 1 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 |
| Sw | 0100011 | 0 | 01 | 1 | 1 | XX | 0 | 00 | 0 |
| R-type | 0110011 | 1 | XX | 0 | 0 | 00 | 0 | 10 | 0 |
| Beq, blt | 1100011 | 0 | 10 | 0 | 0 | XX | 1 | 01 | 0 |
| I-type Alu | 0010011 | 1 | 00 | 1 | 0 | 00 | 0 | 10 | 0 |
| Jal | 1101111 | 1 | 11 | X | 0 | 10 | 0 | XX | 1 |

ALU Decoder truth table

| ALUOp | Funct3 | {op5, funct75} | ALUControl | Instr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | x | x | 0000 (add) | load, sw |
| 01 | x | x | 0001 (sub) | Beq, blt |
| 10 | 000 | 00, 01, 10 | 0000 (add) | Add |
| 10 | 000 | 11 | 0001 (sub) | Sub |
| 10 | 010 | x | 0101 (slt) | slt |
| 10 | 110 | x | 0011 (or) | Or |
| 10 | 111 | x | 0010 (and) | and |
| 10 | 100 | x | 0100 (xor) | xor |
| 10 | 001 | x | 0010(sll) | sll |
| 10 | 101 | 1x | 0110(srl) | srl |
| 10 | 101 | 0x | 0111(sra) | sra |